# AGV Robot — System Manual

คู่มือระบบ AGV ครบถ้วน: การติดตั้ง, การตั้งค่า, การ Calibrate, การใช้งาน และการแก้ไขปัญหา
Workspace: ~/agv_ws | Platform: Jetson Orin Nano | ROS 2 Humble
Robot IP: 192.168.1.41

## สารบัญ

- ภาพรวมระบบ

- สถาปัตยกรรม

- Hardware Specifications

- Software Dependencies

- การติดตั้ง (Installation)

- การ Calibrate

- การใช้งาน (Operation)

- Web UI — คู่มือผู้ใช้

- REST API Reference

- Joystick Teleoperation

- Configuration Reference

- Troubleshooting

- ROS Topic & TF Reference

- Command Reference

- File Structure

## 1. ภาพรวมระบบ

AGV Robot เป็นหุ่นยนต์ขับเคลื่อนแบบ Differential Drive (2 ล้อขับ + ล้อ caster) ทำงานบน ROS 2 Humble สำหรับงาน:

- SLAM Mapping — สร้างแผนที่จาก LiDAR

- AMCL Localization — ระบุตำแหน่งบนแผนที่

- Nav2 Navigation — วางแผนเส้นทางและหลบสิ่งกีดขวาง

- Waypoint Route Following — วิ่งตามจุด waypoint ที่บันทึกไว้

- Web-based Remote Control — ควบคุมผ่าน Browser บน Tablet/PC

### ขั้นตอนการทำงาน 3 เฟส

เฟส 1: MAPPING              เฟส 2: LOCALIZATION          เฟส 3: NAVIGATION
─────────────────           ──────────────────           ──────────────────
เปิด SLAM                   โหลด fixed map               โหลด fixed map
บังคับหุ่นยนต์เดินสำรวจ      ตั้ง initial pose             เริ่ม Nav2
สร้างแผนที่                  AMCL ติดตามตำแหน่ง           วิ่งตาม route
บันทึก fixed map             บันทึก waypoints             หลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

## 2. สถาปัตยกรรม

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     WEB BROWSER (Tablet/PC)               │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────────────┐  │
│  │  AGV Ops UI  │  │  Camera UI   │  │  Web RViz      │  │
│  │  port 8090   │  │  port 8091   │  │  port 8091     │  │
│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬─────────┘  │
└─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┘
          │ HTTP/SSE        │ WebSocket       │ WebSocket
          ▼                 ▼                 ▼
   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
   │  REST API    │  │  rosbridge   │
   │  port 8088   │  │  port 9090   │
   └──────┬───────┘  └──────┬───────┘
          │ subprocess       │ ROS topics
          ▼                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     ROS 2 HUMBLE                          │
│                                                           │
│  HARDWARE LAYER           NAVIGATION LAYER                │
│  ├─ LiDAR (STL27L)       ├─ SLAM Toolbox                 │
│  ├─ IMU (CMP10A)         ├─ AMCL + Map Server             │
│  ├─ Motor (ZLAC8015D)    ├─ Nav2 (Controller, Planner)    │
│  └─ Battery (INA219)     ├─ Velocity Smoother             │
│                           └─ Behavior Trees (no spin)     │
│  UTILITY LAYER                                            │
│  ├─ Scan Filter           ├─ Waypoint Recorder            │
│  ├─ Topic Health Monitor  ├─ Route Loop Runner             │
│  ├─ Yield Requester       └─ Set Initial Pose             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

### TF Frame Tree

map
 └─ odom                    (published by AMCL)
     └─ base_footprint      (published by base_controller)
         └─ base_link       (published by URDF)
             ├─ lidar_link
             ├─ imu_link
             └─ [อื่นๆ]

## 3. Hardware Specifications

### 3.1 ตัวหุ่นยนต์

| พารามิเตอร์ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Wheel Radius | 0.10 m | calibrate ด้วย test_encoder_distance.py |
| Base Width (Axle) | 0.40 m | ระยะระหว่างล้อซ้าย-ขวา |
| Chassis | 0.65 × 0.50 × 0.30 m | ยาว × กว้าง × สูง |
| น้ำหนัก | ~15 kg |  |
| Robot Footprint (Nav2) | [[0.42,0.26],[0.42,-0.26],[-0.32,-0.26],[-0.32,0.26]] | สี่เหลี่ยม 0.74 × 0.52 m |
| ความเร็วสูงสุด | 0.18 m/s (linear), 1.2 rad/s (angular) | จำกัดโดย velocity smoother |

### 3.2 LiDAR

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| รุ่น | LD LiDAR STL27L |
| Port | /dev/lidar (udev symlink) |
| Baud Rate | 921,600 bps |
| Topic | /scan (filtered), /scan_raw (raw) |
| Max Range | 25 m (mapping), 8 m (nav filter) |
| Frame ID | lidar_link |
| ตำแหน่งติดตั้ง | x=0.18, y=0.0, z=0.23 m (จาก base_link) |
| Update Rate | 10 Hz |

### 3.3 IMU

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| รุ่น | Yahboom CMP10A 10-axis |
| Port | /dev/imu (udev symlink) |
| Baud Rate | 115,200 bps |
| Topic | /imu/data |
| Frame ID | imu_link |
| ตำแหน่งติดตั้ง | x=0.15, y=0.0, z=0.15 m |
| Output Rate | 100 Hz |
| ข้อมูล | Accelerometer ±16g, Gyro ±2000°/s, Quaternion |

### 3.4 Motor Controller

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| รุ่น | ZLAC8015D |
| Command Topic | /cmd_vel (Twist) |
| Feedback Topic | /odom (Odometry) |
| ความเร็วสูงสุด | ±0.30 m/s (hardware), จำกัดที่ ±0.18 m/s (nav) |
| Invert Right Motor | true (default) |
| Angular Sign | 1.0 (ปกติ), -1.0 (ถ้าหมุนผิดทาง) |

### 3.5 Battery

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| ชนิด | LiFePO4 8S (25.6V nominal) |
| ช่วงแรงดัน | 22.4V (0%) — 29.2V (100%) |
| Sensor | INA219 I2C (bus 7, address 0x40) |
| Voltage Scale | 2.547 (calibrated) |
| Topic | /battery_state (BatteryState) |
| Publish Rate | 2 Hz |
| SOC Mode | lifepo4_8s — 13-point OCV curve |
| Low Warning | ≤20% |
| Critical Warning | ≤10% |

### 3.6 Camera (Optional)

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| รุ่น | OAK-D-LITE |
| RGB Topic | /oak/rgb/image_raw/compressed |
| Detection Topic | /oak/nn/detections |
| Depth Topic | /oak/stereo/image_raw |
| Driver | depthai_ros_driver |

## 4. Software Dependencies

### 4.1 ระบบปฏิบัติการ

- Ubuntu 22.04 (Jammy)

- ROS 2 Humble Hawksbill

- Python 3.10+

### 4.2 ROS 2 Packages

# Navigation Stack
sudo apt install \
  ros-humble-nav2-bringup \
  ros-humble-nav2-regulated-pure-pursuit-controller \
  ros-humble-nav2-controller \
  ros-humble-nav2-planner \
  ros-humble-nav2-navfn-planner \
  ros-humble-nav2-costmap-2d \
  ros-humble-nav2-amcl \
  ros-humble-nav2-velocity-smoother \
  ros-humble-nav2-waypoint-follower \
  ros-humble-slam-toolbox

# Supporting
sudo apt install \
  ros-humble-laser-filters \
  ros-humble-robot-state-publisher \
  ros-humble-rosbridge-server \
  ros-humble-tf2-ros \
  ros-humble-tf-transformations

# Optional (Camera)
sudo apt install ros-humble-depthai-ros-driver

### 4.3 Python Dependencies

pip3 install pyserial smbus2 PyYAML

### 4.4 Build

cd ~/agv_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash

## 5. การติดตั้ง

### 5.1 Clone Repository

git clone https://github.com/ezeman/amr-robot.git ~/agv_ws
cd ~/agv_ws
git checkout agv-ros-webx

### 5.2 Build Workspace

cd ~/agv_ws
colcon build --symlink-install

### 5.3 udev Rules สำหรับ Devices

LiDAR → /dev/lidar:

sudo tee /etc/udev/rules.d/99-agv-lidar.rules > /dev/null << 'EOF'
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2e8a", ATTRS{idProduct}=="000a", SYMLINK+="lidar"
EOF

IMU → /dev/imu:

sudo tee /etc/udev/rules.d/99-agv-imu.rules > /dev/null << 'EOF'
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", SYMLINK+="imu"
EOF

Apply rules:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

### 5.4 I2C Permission (Battery)

# ตรวจสอบ I2C bus 7
ls -la /dev/i2c-7

# ตรวจสอบ INA219 address 0x40
i2cdetect -y 7   # ควรเห็น 40

# เพิ่ม user เข้ากลุ่ม i2c
sudo usermod -aG i2c $USER
# logout แล้ว login ใหม่

### 5.5 ติดตั้ง Systemd Services

cd ~/agv_ws
./scripts/install_web_services.sh

# เปิดใช้งาน auto-start
systemctl --user enable agv-web-api.service
systemctl --user enable agv-web-ui.service
systemctl --user enable agv-rosbridge.service

# ตรวจสอบ
systemctl --user status agv-web-api.service

### Systemd Services

| Service | Port | หน้าที่ | Restart |
| --- | --- | --- | --- |
| agv-web-api.service | 8088 | REST API Server | always, 2s |
| agv-web-ui.service | 8090 | Web UI (static files) | always, 2s |
| agv-web-rviz.service | 8091 | Web RViz | always, 2s |
| agv-rosbridge.service | 9090 | rosbridge WebSocket | always, 2s |

### 5.6 Clean Shell Environment

# ใช้ wrapper สำหรับ command เดียว (หลีกเลี่ยง workspace ชนกัน)
~/agv_ws/scripts/agv.sh ros2 topic list

# เปิด interactive shell ที่ source agv_ws
~/agv_ws/scripts/use_agv_ws.sh

## 6. การ Calibrate

### 6.1 Encoder / Wheel Radius

# ทดสอบระยะทาง
python3 ~/agv_ws/scripts/test_encoder_distance.py --distance 1.0 --speed 0.15

# วัดจริงด้วยเทปวัด
# correction_factor = ระยะวัดจริง / ระยะ encoder
# อัปเดต wheel_radius ใน zlac8015d driver

### 6.2 Motor Direction

# เริ่ม hardware
ros2 launch amr_hardware_bringup hardware.launch.py

# ทดสอบหมุน (ควรหมุนซ้าย/ทวนเข็ม)
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}" --rate 10

# ถ้าหมุนขวาแทน → ใช้ base_angular_sign:=-1.0

### 6.3 Battery Voltage

# 1. วัดแรงดันจริงด้วย multimeter → เช่น 27.2V
# 2. อ่านค่า raw จาก sensor
ros2 topic echo /battery_state --once | grep voltage
# output: voltage: 10.68

# 3. คำนวณ scale
# new_scale = 27.2 / 10.68 = 2.547

# 4. อัปเดต parameter
ros2 param set /battery_node voltage_scale 2.547

# 5. ตรวจสอบ
ros2 topic echo /battery_state --once | grep voltage
# ควรแสดง ~27.2

### 6.4 Scan Filter (ตัด laser ยิงโดนตัวเอง)

ถ้า Nav2 เห็น collision ทั้งที่ทางว่าง:

- ดู /scan_raw ใน RViz — มี laser ยิงโดนตัวหุ่นยนต์ไหม

- ขยาย box ใน src/amr_bringup/config/scan_filter.yaml:

- remove_robot_self_hits:
  min_x: -0.70  # ขยายขึ้น
  max_x:  0.90
  min_y: -0.60
  max_y:  0.60

- ทดสอบจนกว่า /scan จะสะอาด

### 6.5 AMCL Initial Pose

# วิธี A: ใช้ RViz → 2D Pose Estimate button (แนะนำ)

# วิธี B: CLI
ros2 run amr_tools set_initial_pose --x 0.0 --y 0.0 --yaw 0.0 --repeat 5

# ตรวจสอบ TF
ros2 run tf2_ros tf2_echo map odom

## 7. การใช้งาน

### 7.1 ตรวจสอบ Hardware (ก่อนเริ่มทุกครั้ง)

# เริ่ม hardware stack
~/agv_ws/scripts/agv.sh ros2 launch amr_hardware_bringup hardware.launch.py \
  lidar_port:=/dev/lidar lidar_product:=LDLiDAR_STL27L \
  imu_port:=/dev/imu base_angular_sign:=1.0

# ตรวจสอบ
~/agv_ws/scripts/check_topics.sh

# ผลที่ควรได้:
# [OK] /scan present
# [OK] /odom present
# [OK] /imu/data present

### 7.2 เฟส 1: สร้างแผนที่ (SLAM Mapping)

เริ่ม SLAM:

ros2 launch amr_bringup agv_mapping.launch.py \
  lidar_product:=LDLiDAR_STL27L \
  lidar_baud:=921600 \
  lidar_port:=/dev/lidar \
  base_angular_sign:=1.0

บังคับหุ่นยนต์สำรวจ (Teleoperate ด้วย PS4 หรือ cmd_vel):

ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist \
  "{linear: {x: 0.1}, angular: {z: 0.0}}" --rate 10

เคล็ดลับ Mapping: - ขับไป-กลับหลายรอบเพื่อปิด loop - หมุน 360° เป็นระยะเพื่อลด drift - รอ 2–5 วินาทีระหว่างการเคลื่อนที่หลักๆ

บันทึกแผนที่:

~/agv_ws/scripts/save_fixed_map.sh corridor_v1

# Output:
# ~/agv_ws/maps/corridor_v1/corridor_v1.yaml
# ~/agv_ws/maps/corridor_v1/corridor_v1.pgm
# ~/agv_ws/maps/corridor_v1/FIXED_MAP.txt

สำคัญ: ห้าม overwrite fixed map เด็ดขาด สร้างเวอร์ชันใหม่แทน (v2, v3, …)

### 7.3 เฟส 2: Localization + บันทึก Waypoints

เริ่ม Localization:

ros2 launch amr_bringup agv_localization.launch.py \
  map:=~/agv_ws/maps/corridor_v1/corridor_v1.yaml \
  base_angular_sign:=1.0

ตั้ง Initial Pose:

ros2 run amr_tools set_initial_pose --x 0.0 --y 0.0 --yaw 0.0 --repeat 5

บันทึก Waypoints:

ros2 run amr_tools record_waypoints \
  --ros-args \
  -p output_path:=~/agv_ws/routes/corridor_v1_route.yaml \
  -p straight_interval_m:=1.0 \
  -p turn_interval_m:=0.3

# ขับหุ่นยนต์ตามเส้นทาง...
# กด Ctrl+C เมื่อเสร็จ → ไฟล์ YAML ถูกบันทึก

พารามิเตอร์ Recording:

| พารามิเตอร์ | ค่า Default | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| straight_interval_m | 1.0 | ระยะห่างจุดบนทางตรง |
| turn_interval_m | 0.3 | ระยะห่างจุดบนทางโค้ง (ถี่กว่า) |
| turning_curvature_threshold_rad_per_m | 0.35 | threshold ตรวจจับโค้ง |
| min_step_m | 0.02 | ระยะขั้นต่ำก่อนรับจุดใหม่ |
| sample_rate_hz | 20.0 | ความถี่ดึง TF |

### 7.4 เฟส 3: Navigation + Route Following

เริ่ม Full Navigation:

ros2 launch amr_bringup agv_nav.launch.py \
  map:=~/agv_ws/maps/corridor_v1/corridor_v1.yaml \
  base_angular_sign:=1.0 \
  use_yield_requester:=true

ตรวจสอบว่า Navigation พร้อม:

# Nav2 lifecycle ต้องเป็น active [3]
ros2 lifecycle get /velocity_smoother

# ตรวจ action server
ros2 action list | grep navigate

วิ่งตาม Route:

# วิ่งครั้งเดียว
ros2 run amr_tools route_loop_runner \
  --route ~/agv_ws/routes/corridor_v1_route.yaml \
  --yaw-mode heading \
  --start-mode nearest

# วิ่งวนไม่จบ
ros2 run amr_tools route_loop_runner \
  --route ~/agv_ws/routes/corridor_v1_route.yaml \
  --loop \
  --yaw-mode heading \
  --start-mode nearest \
  --pause 3.0

# วิ่งไป-กลับ 5 รอบ
ros2 run amr_tools route_loop_runner \
  --route ~/agv_ws/routes/corridor_v1_route.yaml \
  --roundtrips 5 \
  --yaw-mode heading \
  --start-mode nearest

Route Runner Options:

| Option | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| --yaw-mode | heading | หันหน้าไปทาง waypoint ถัดไป (smooth) |
|  | from_file | ใช้ yaw ที่บันทึกไว้ |
|  | zero | ไม่สนใจ yaw |
| --start-mode | nearest | เริ่มจาก waypoint ที่ใกล้ที่สุด |
|  | fixed | เริ่มจากจุดแรก |
| --pause | วินาที | หยุดพักระหว่าง waypoint |
| --loop | — | วนไม่จบ |
| --reverse | — | วิ่งย้อนกลับ |
| --roundtrips | N | วิ่งไป-กลับ N รอบ |
| --stop-on-failure | — | หยุดเมื่อ navigation fail (default) |

### 7.5 หยุดทั้งหมด

# หยุด ROS process ทั้งหมด
~/agv_ws/scripts/kill_ros.sh

## 8. Web UI

### 8.1 การเข้าใช้งาน

- URL: http://192.168.1.41:8090

- API Server: http://192.168.1.41:8088

- เบราว์เซอร์จะ auto-detect IP จาก window.location.hostname

### 8.2 ส่วนประกอบหน้าจอ

#### Connection Panel

- กำหนด API Base URL และ API Key (ถ้ามี)

- ปุ่ม Check Health — ตรวจสอบ API Server

- ปุ่ม Connect Events — เชื่อมต่อ SSE สำหรับ realtime update

- แสดงสถานะ: API Health, SSE Connection

#### Mission State Dashboard

แสดงสถานะ 5 component แบบ realtime: - SLAM — กำลัง mapping หรือไม่ - Localization — AMCL ทำงานหรือไม่ - Navigation — Nav2 ทำงานหรือไม่ - Waypoint Record — กำลังบันทึก waypoint หรือไม่ - Route Follow — กำลังวิ่งตาม route หรือไม่

#### Hardware Status Grid

แสดงสถานะ hardware 5 ตัว: - LiDAR — ONLINE / NO DATA / OFFLINE - IMU — ONLINE / OFFLINE - Encoder — ONLINE / OFFLINE - 3D Camera — ONLINE / OFFLINE - Battery — NORMAL / LOW / CRITICAL / OFFLINE + แสดง % และ V

#### Battery Tuning Panel

ปรับค่า calibration แบบ realtime: - Voltage Scale — ตัวคูณ calibration (default: 2.547) - V Min @ 0% — แรงดันต่ำสุด (default: 22.4V) - V Max @ 100% — แรงดันสูงสุด (default: 29.2V) - Percentage Mode — lifepo4_8s (OCV curve) หรือ linear - ปุ่ม Read / Apply

#### Mission Presets

ปุ่มลัดสำหรับ workflow ที่ใช้บ่อย: - Start Mapping — เริ่ม SLAM ด้วย preset map name - Save Fixed Map — บันทึกแผนที่ - Start Delivery Mission — เริ่ม nav + route following - Stop All Mission — หยุดทั้งหมด

#### SLAM & Map Management

- กำหนด LiDAR product, baudrate, port

- ปุ่ม Start/Stop SLAM, Save Map

- แสดงรายการ map ทั้งหมด (chip selector)

#### Waypoints Management

- กำหนด output path, route file, yaw mode, start mode, pause

- ปุ่ม Start/Stop Record, Start/Stop Route

- แสดงรายการ route ทั้งหมด (chip selector)

#### Localization & Navigation

- เลือก map, toggle yield requester

- ปุ่ม Start/Stop Localization, Start/Stop Navigation

#### System Tools

- Get Status — ดูสถานะ process

- Validate Config — ตรวจสอบ YAML

- Kill ROS Processes — หยุด ROS ทั้งหมด

#### Log Panels (ซ่อนเป็น default, กด view เพื่อดู)

- Realtime Events — SSE events แบบ realtime

- API Response Log — JSON response จาก API

### 8.3 Web Camera & Detection UI

- URL: http://192.168.1.41:8091 (web_camera) หรือผ่าน web_rviz

- เชื่อมต่อผ่าน rosbridge WebSocket (port 9090)

- แสดง camera feed แบบ realtime + bounding boxes + confidence

- ปรับ display options: refresh rate, quality, min confidence

- แสดงสถิติ detection: frame count, FPS, latency, per-class counts

## 9. REST API Reference

### Base URL: http://192.168.1.41:8088/api/v1

### Authentication (Optional)

- ตั้ง environment: AGV_API_KEY=<secret>

- ส่ง header: X-API-Key: <secret>

- SSE: /api/v1/events?api_key=<secret>

### GET Endpoints

| Endpoint | คำอธิบาย | Response |
| --- | --- | --- |
| /health | ตรวจสอบ API | {ok, time_utc, workspace, status} |
| /status | สถานะ processes | [{pid, uptime, log_path, command}] |
| /node_health | สถานะ hardware nodes | {lidar, imu, encoder, camera, battery} |
| /battery | สถานะ battery | {voltage, percentage, state, thresholds} |
| /battery/params | ค่า calibration | {voltage_scale, battery_voltage_min/max, percentage_mode} |
| /maps | รายการ map | [{name, yaml_path, fixed}] |
| /routes | รายการ route | [{name, yaml_path}] |
| /events | SSE stream | realtime events (ดูด้านล่าง) |

### POST Endpoints

| Endpoint | Body | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| /slam/start | {lidar_product, lidar_baud, lidar_port, base_angular_sign} | เริ่ม SLAM |
| /slam/stop | {} | หยุด SLAM |
| /slam/save_map | {map_name, timeout_sec?} | บันทึก map |
| /localization/start | {map, base_angular_sign} | เริ่ม AMCL |
| /localization/stop | {} | หยุด AMCL |
| /navigation/start | {map, base_angular_sign, use_yield_requester} | เริ่ม Nav2 |
| /navigation/stop | {} | หยุด Nav2 |
| /waypoints/record/start | {output_path?, map_frame?, base_frame?} | เริ่มบันทึก waypoints |
| /waypoints/record/stop | {} | หยุดบันทึก |
| /route/start | {route, yaw_mode, start_mode, pause_sec, loop?, reverse?, roundtrips?} | เริ่ม route |
| /route/stop | {} | หยุด route |
| /config/validate | {strict?, timeout_sec?} | ตรวจสอบ config |
| /system/kill_ros | {} | Kill ROS ทั้งหมด |
| /battery/params | {voltage_scale?, battery_voltage_min/max?, percentage_mode?} | ปรับค่า battery |

### SSE Event Types

| Event | Payload | เมื่อไร |
| --- | --- | --- |
| snapshot | status, mission_state, node_health, battery | เชื่อมต่อครั้งแรก |
| heartbeat | status, mission_state, node_health, battery | ทุก 2 วินาที |
| mission_state_changed | component, active, reason | สถานะเปลี่ยน |
| map_saved | map_name, map_yaml, map_pgm | save map สำเร็จ |
| map_save_failed | map_name, exit_code, stderr | save map ล้มเหลว |
| route_progress | remaining_poses, distance_remaining_m | ระหว่าง route |
| process_started | name, pid, log_path | process เริ่ม |
| process_stopped | name, exit_code | process หยุดปกติ |
| process_exited | name, exit_code | process exit |

### ตัวอย่างการใช้ API

# ตรวจสอบสถานะ
curl http://192.168.1.41:8088/api/v1/health

# รายการ map
curl http://192.168.1.41:8088/api/v1/maps

# เริ่ม mapping
curl -X POST http://192.168.1.41:8088/api/v1/slam/start \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"lidar_product": "LDLiDAR_STL27L", "lidar_baud": 921600}'

# บันทึก map
curl -X POST http://192.168.1.41:8088/api/v1/slam/save_map \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"map_name": "corridor_v1"}'

# เริ่ม navigation
curl -X POST http://192.168.1.41:8088/api/v1/navigation/start \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"map": "corridor_v1"}'

# เริ่ม route
curl -X POST http://192.168.1.41:8088/api/v1/route/start \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"route": "corridor_v1_route.yaml", "loop": true, "yaw_mode": "heading"}'

# SSE realtime events
curl http://192.168.1.41:8088/api/v1/events

## 10. Joystick Teleoperation

### PS4 Controller Setup

Launch:

ros2 launch ps4_teleop_bringup ps4_teleop.launch.py

การควบคุม:

| ปุ่ม/แกน | หน้าที่ |
| --- | --- |
| R1 (กดค้าง) | เปิดใช้งาน (Enable) — ต้องกดค้างตลอดเวลาบังคับ |
| L1 (กดค้าง) | Turbo mode (ความเร็วสูง) |
| Left Stick ↕ | เดินหน้า/ถอยหลัง (linear) |
| Right Stick ↔ | หมุนซ้าย/ขวา (angular) |

ความเร็ว:

| โหมด | Linear | Angular |
| --- | --- | --- |
| Normal (R1) | 0.20 m/s | 0.70 rad/s |
| Turbo (R1+L1) | 0.35 m/s | 1.20 rad/s |

Mux Priority (ps4_mux_bringup): - Joystick cmd_vel มี priority สูงกว่า navigation - กดปุ่มบน PS4 จะ override Nav2 ทันที (safety)

## 11. Configuration Reference

### 11.1 Nav2 Navigation (nav2_agv_default.yaml)

#### Controller (Regulated Pure Pursuit)

| พารามิเตอร์ | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| desired_linear_vel | 0.18 m/s | ความเร็วเป้าหมาย |
| lookahead_dist | 0.5 m | ระยะมองไปข้างหน้า |
| min_lookahead_dist | 0.35 m | ลดลงเมื่ออยู่ใกล้โค้ง |
| max_lookahead_dist | 0.9 m | เพิ่มบนทางตรง |
| use_rotate_to_heading | false | ไม่หมุนในที่ (AGV-style) |
| controller_frequency | 12 Hz |  |

#### Goal Checker

| พารามิเตอร์ | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| xy_goal_tolerance | 0.15 m | ระยะยอมรับถึง goal |
| yaw_goal_tolerance | 3.14 rad | ไม่สนใจ yaw (≈180°) |

#### Velocity Smoother

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| max_velocity | [0.18, 0.0, 1.2] m/s |
| min_velocity | [-0.18, 0.0, -1.2] m/s |
| max_accel | [0.8, 0.0, 3.0] m/s² |
| max_decel | [-0.8, 0.0, -3.0] m/s² |

#### Costmap

| พารามิเตอร์ | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| robot_radius | 0.22 m | ใช้ใน costmap inflation |
| footprint | [[0.42,0.26],...,[-0.32,0.26]] | รูปร่างจริงของหุ่นยนต์ |
| resolution (global) | 0.05 m | ละเอียดแผนที่ |
| resolution (local) | 0.05 m |  |

#### Behavior Trees (AGV-style no spin)

| BT | ไฟล์ |
| --- | --- |
| Navigate to Pose | nav_to_pose_agv_like_no_spin.xml |
| Navigate through Poses | follow_waypoints_agv_like_no_spin.xml |

Recovery behaviors: backup, wait, clear costmaps (ไม่มี spin)

### 11.2 AMCL Localization

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| max_particles | 1500 |
| min_particles | 500 |
| laser_model_type | likelihood_field |
| robot_model_type | DifferentialMotionModel |
| alpha1–5 | 0.2 (odometry error models) |
| update_min_d | 0.15 m |
| update_min_a | 0.2 rad |

### 11.3 SLAM Toolbox

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| Mode | async_slam_toolbox_node (mapping) |
| resolution | 0.05 m |
| max_laser_range | 12.0 m |
| minimum_travel_distance | 0.2 m |
| minimum_travel_heading | 0.2 rad |

### 11.4 Scan Filter Profiles

Navigation (scan_filter.yaml):

| Filter | ค่า | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| remove_robot_self_hits | box: x[-0.65,0.85], y[-0.55,0.55] | ตัด laser โดนตัวเอง |
| keep_front_corridor | box: x[-1.0,8.0], y[-2.2,2.2] | โฟกัสทางข้างหน้า |
| range_filter | 0.10–8.0 m | จำกัดระยะ |

Mapping (scan_filter_mapping.yaml):

| Filter | ค่า | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| remove_robot_self_hits | เหมือน nav | ตัด laser โดนตัวเอง |
| range_filter | 0.10–12.0 m | ระยะกว้างกว่าสำหรับ loop closure |

### 11.5 Topic Health Monitor

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| Topics ที่ตรวจ | /scan, /imu/data, /odom |
| timeout_sec | 1.5 |
| check_period_sec | 0.5 |
| fail_hard | false (soft warning) หรือ true (exit ถ้า stale) |
| fail_grace_sec | 8.0 |

### 11.6 Yield Requester

| พารามิเตอร์ | ค่า Default |
| --- | --- |
| --min-distance-m | 0.60 |
| --front-angle-deg | 25.0 |
| --hold-sec | 1.5 |
| --cooldown-sec | 6.0 |
| --sound-mode | beep |

### 11.7 Battery LiFePO4 8S OCV Curve

SOC (State of Charge) จาก 13-point interpolation:

| Voltage | SOC |
| --- | --- |
| 22.4V | 0% |
| 24.0V | 5% |
| 25.6V | 12% |
| 26.0V | 22% |
| 26.2V | 32% |
| 26.3V | 42% |
| 26.4V | 52% |
| 26.5V | 62% |
| 26.6V | 72% |
| 26.8V | 82% |
| 27.0V | 90% |
| 27.6V | 97% |
| 28.4V | 100% |

## 12. Troubleshooting

### 12.1 Decision Tree

หุ่นยนต์ไม่เคลื่อน?
├─ /cmd_vel มี publish ไหม?
│  └─ ไม่มี → ส่ง nav goal หรือ teleoperate
├─ /odom อัปเดตไหม?
│  └─ ไม่ → เริ่ม hardware.launch.py
└─ Motor ไม่ตอบสนอง?
   └─ reboot หุ่นยนต์

Navigation drift / หลง?
├─ AMCL หลุด?
│  └─ set_initial_pose ใหม่
├─ Map เก่า?
│  └─ สร้าง map ใหม่
└─ Sensor noisy?
   └─ ตรวจสาย I2C/Serial

เห็น collision ทั้งที่ทางว่าง?
├─ ดู /scan_raw ใน RViz
│  ├─ เห็น robot posts? → ขยาย scan filter box
│  └─ เห็น phantom obstacles? → ตรวจ reflections
└─ Lidar miscalibrated? → ขยาย filter bounds

Web API ไม่ตอบ?
├─ systemctl --user status agv-web-api.service
├─ journalctl --user -u agv-web-api.service
└─ lsof -i :8088 (port ถูกใช้ไหม)

Battery แสดง --% / -- V?
├─ ตรวจ I2C: i2cdetect -y 7
├─ ตรวจ topic: ros2 topic echo /battery_state --once
└─ ตรวจ voltage_scale parameter

### 12.2 Hardware Diagnostics

LiDAR:

# ตรวจสอบ port
ls -la /dev/lidar

# ตรวจสอบ topic rate
ros2 topic hz /scan    # ควรได้ ~10 Hz

# ถ้าไม่มี topic → ลอง unplug/replug USB

IMU:

ls -la /dev/imu
ros2 topic hz /imu/data    # ควรได้ ~100 Hz

Motor:

# ทดสอบ command
ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}}" --rate 10

# ตรวจ odometry
ros2 topic echo /odom

Battery:

sudo i2cdetect -y 7       # ควรเห็น 40
ros2 topic echo /battery_state --once

### 12.3 Navigation Issues

“Regulated Pure Pursuit detected collision ahead”: - scan filter ไม่ตัด self-hits → ขยาย box ใน scan_filter.yaml

“Failed to make progress” / ABORTED: - ตรวจ velocity_smoother lifecycle: ros2 lifecycle get /velocity_smoother - clear costmaps: Nav2 recovery ทำอัตโนมัติ - เพิ่ม controller_patience

Robot overshoots goal: - ลด xy_goal_tolerance: 0.10 m - เพิ่ม waypoint density (re-record ด้วย interval ถี่ขึ้น)

### 12.4 AMCL Issues

AMCL particles กระจาย / map→odom ไม่มี:

# ตรวจ lifecycle
ros2 lifecycle get /amcl

# set initial pose ใหม่
ros2 run amr_tools set_initial_pose --x <x> --y <y> --yaw <yaw>

# ตรวจ TF tree
ros2 run tf2_ros tf2_echo map odom

### 12.5 ROS Cleanup

# หยุด ROS ทั้งหมด
~/agv_ws/scripts/kill_ros.sh

# Reset ROS daemon
ros2 daemon stop && ros2 daemon start

# ตรวจ orphan
ros2 topic list
ros2 node list

## 13. ROS Topic & TF Reference

### Sensor Topics

| Topic | Type | Publisher | Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| /scan_raw | LaserScan | ldlidar | 10 Hz |
| /scan | LaserScan | scan_filter | 10 Hz |
| /imu/data | Imu | cmp10a_driver | 100 Hz |
| /odom | Odometry | zlac8015d_node | varies |
| /battery_state | BatteryState | battery_node | 2 Hz |

### Navigation Topics

| Topic | Type | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| /cmd_vel | Twist | คำสั่งความเร็ว (หลัง smoother) |
| /cmd_vel_nav | Twist | คำสั่งจาก controller (ก่อน smoother) |
| /plan | Path | global path plan |
| /local_plan | Path | local plan |
| /amcl_pose | PoseWithCovarianceStamped | ตำแหน่งจาก AMCL |
| /map | OccupancyGrid | แผนที่ |
| /initialpose | PoseWithCovarianceStamped | ตั้ง AMCL pose |

### Health Topics

| Topic | Type | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| /amr/health_ok | Bool | สถานะรวม hardware |
| /amr/health_detail | String | รายละเอียดปัญหา |
| /diagnostics | DiagnosticArray | diagnostic ละเอียด |

### Nav2 Actions

| Action | Server | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| NavigateToPose | /bt_navigator | นำทางไปจุดเดียว |
| NavigateThroughPoses | /bt_navigator | นำทางผ่านหลายจุด |

### Nav2 Lifecycle Nodes

ros2 lifecycle get /map_server          # [3] = active
ros2 lifecycle get /amcl                # [3] = active
ros2 lifecycle get /controller_server   # [3] = active
ros2 lifecycle get /planner_server      # [3] = active
ros2 lifecycle get /behavior_server     # [3] = active
ros2 lifecycle get /velocity_smoother   # [3] = active

State: [1] unconfigured → [2] inactive → [3] active → [4] finalized

## 14. Command Reference

### Launch Commands

# Source environment
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/agv_ws/install/setup.bash

# Hardware only
ros2 launch amr_hardware_bringup hardware.launch.py

# SLAM Mapping
ros2 launch amr_bringup agv_mapping.launch.py \
  lidar_product:=LDLiDAR_STL27L lidar_baud:=921600 lidar_port:=/dev/lidar

# Localization only
ros2 launch amr_bringup agv_localization.launch.py \
  map:=~/agv_ws/maps/<name>/<name>.yaml

# Full Navigation
ros2 launch amr_bringup agv_nav.launch.py \
  map:=~/agv_ws/maps/<name>/<name>.yaml

### Utility Commands

# บันทึก waypoints
ros2 run amr_tools record_waypoints \
  --ros-args -p output_path:=~/agv_ws/routes/route.yaml

# วิ่งตาม route
ros2 run amr_tools route_loop_runner \
  --route ~/agv_ws/routes/route.yaml --yaw-mode heading --loop

# ตั้ง initial pose
ros2 run amr_tools set_initial_pose --x 0.0 --y 0.0 --yaw 0.0

# ตรวจ hardware
~/agv_ws/scripts/check_topics.sh

# ตรวจ config
ros2 run amr_tools validate_configs --workspace ~/agv_ws

# Kill ROS
~/agv_ws/scripts/kill_ros.sh

### Debug Commands

# Topics
ros2 topic list
ros2 topic echo /scan
ros2 topic hz /scan

# Parameters
ros2 param list
ros2 param get /battery_node voltage_scale
ros2 param set /battery_node voltage_scale 2.547

# Nodes
ros2 node list
ros2 node info /ldlidar

# TF
ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_link
ros2 run tf2_tools view_frames.py

# RViz
rviz2 -d ~/agv_ws/src/amr_description/rviz/default.rviz

### Shell Scripts

| Script | หน้าที่ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| agv.sh | รัน command ใน agv_ws environment | agv.sh ros2 topic list |
| use_agv_ws.sh | เปิด shell ที่ source agv_ws | ./use_agv_ws.sh |
| save_fixed_map.sh | บันทึก SLAM map | ./save_fixed_map.sh corridor_v1 |
| kill_ros.sh | Kill ROS process ทั้งหมด | ./kill_ros.sh |
| check_topics.sh | ตรวจ critical topics | ./check_topics.sh |
| test_encoder_distance.py | calibrate encoder | python3 test_encoder_distance.py --distance 1.0 |
| install_web_services.sh | ติดตั้ง systemd services | ./install_web_services.sh |

### Service Management

# ดูสถานะ
systemctl --user status agv-web-api.service

# เริ่ม/หยุด/restart
systemctl --user start agv-web-api.service
systemctl --user stop agv-web-api.service
systemctl --user restart agv-web-api.service

# ดู log
journalctl --user -u agv-web-api.service -f

# เปิด/ปิด auto-start
systemctl --user enable agv-web-api.service
systemctl --user disable agv-web-api.service

## 15. File Structure

~/agv_ws/
├── scripts/                              # Utility scripts
│   ├── agv.sh                           # Clean environment runner
│   ├── use_agv_ws.sh                    # Interactive agv_ws shell
│   ├── check_topics.sh                  # Hardware preflight check
│   ├── kill_ros.sh                      # ROS process killer
│   ├── save_fixed_map.sh               # Map persistence (YAML+PGM+marker)
│   ├── install_web_services.sh          # Systemd service installer
│   └── test_encoder_distance.py         # Wheel calibration tool
│
├── systemd/user/                         # Systemd user services
│   ├── agv-web-api.service              # REST API (port 8088)
│   ├── agv-web-ui.service               # Web UI (port 8090)
│   ├── agv-web-rviz.service             # Web RViz (port 8091)
│   └── agv-rosbridge.service            # rosbridge (port 9090)
│
├── maps/                                 # Saved SLAM maps
│   ├── corridor_fixed_v1/               # ตัวอย่าง:
│   │   ├── corridor_fixed_v1.yaml       #   metadata
│   │   ├── corridor_fixed_v1.pgm        #   occupancy grid image
│   │   └── FIXED_MAP.txt                #   lock marker
│   └── ...
│
├── routes/                               # Waypoint route files (YAML)
│   ├── corridor_fixed_v1_waypoints.yaml
│   ├── A-Fl1.yaml
│   └── ...
│
├── web_ui/                               # AGV Ops Console (port 8090)
│   ├── index.html
│   ├── app.js
│   └── styles.css
│
├── web_camera/                           # Camera & Detection UI
│   ├── index.html
│   ├── app.js
│   └── styles.css
│
├── web_rviz/                             # Web RViz (port 8091)
│   ├── index.html
│   ├── app.js
│   └── styles.css
│
├── src/
│   ├── amr_bringup/                     # Launch entry points
│   │   ├── launch/
│   │   │   ├── agv_mapping.launch.py    #   SLAM mapping workflow
│   │   │   ├── agv_localization.launch.py #  AMCL localization
│   │   │   └── agv_nav.launch.py        #   Full navigation
│   │   └── config/
│   │       ├── scan_filter.yaml         #   Navigation scan filter
│   │       ├── scan_filter_mapping.yaml #   Mapping scan filter
│   │       └── slam_toolbox_mapping.yaml #  SLAM params
│   │
│   ├── amr_navigation/                  # Nav2 configuration
│   │   └── config/
│   │       ├── nav2_agv_default.yaml    #   Full nav2 params
│   │       ├── nav2_localization.yaml   #   AMCL-only params
│   │       ├── nav_to_pose_agv_like_no_spin.xml     # BT
│   │       └── follow_waypoints_agv_like_no_spin.xml # BT
│   │
│   ├── amr_tools/                       # Utility nodes + Web API
│   │   └── amr_tools/
│   │       ├── web_api_server.py        #   REST API server
│   │       ├── route_loop_runner.py     #   Route follower
│   │       ├── record_waypoints.py      #   Waypoint recorder
│   │       ├── set_initial_pose.py      #   AMCL pose setter
│   │       ├── yield_requester.py       #   Obstacle beeper
│   │       ├── topic_health_monitor.py  #   Sensor watchdog
│   │       ├── preflight_topics.py      #   Startup check
│   │       └── validate_configs.py      #   Config validator
│   │
│   ├── amr_description/                 # Robot model (URDF)
│   │   └── urdf/
│   │       └── agv_base.urdf.xacro
│   │
│   └── amr_hardware/                    # Hardware drivers
│       ├── amr_hardware_bringup/
│       │   └── launch/
│       │       └── hardware.launch.py   #   All hardware launch
│       ├── amr_battery_driver/
│       │   └── amr_battery_driver/
│       │       └── battery_node.py      #   INA219 I2C + LiFePO4 curve
│       └── amr_imu_driver/
│           └── amr_imu_driver/
│               └── cmp10a_driver.py     #   CMP10A serial IMU
│
├── install/                             # colcon build output
├── build/                               # build intermediates
├── log/                                 # ROS logs
│
├── README.md
├── README_AGV_WS.md
├── README_MAPPING_WAYPOINTS.md
├── README_WEB_API.md
├── README_WEB_UI.md
├── README_WEB_RVIZ.md
├── feature.md                           # Feature summary
└── system_manual.md                     # คู่มือนี้

## Port Summary

| Port | Service | Protocol | เข้าถึง |
| --- | --- | --- | --- |
| 8088 | REST API Server | HTTP | http://192.168.1.41:8088 |
| 8090 | Web UI Dashboard | HTTP | http://192.168.1.41:8090 |
| 8091 | Web RViz / Camera | HTTP | http://192.168.1.41:8091 |
| 9090 | rosbridge | WebSocket | ws://192.168.1.41:9090 |

## Critical Parameters Quick Reference

| Component | Parameter | Default | ปรับอย่างไร |
| --- | --- | --- | --- |
| Wheel | radius | 0.10 m | test_encoder_distance.py |
| Motor | angular_sign | 1.0 | -1.0 ถ้าหมุนผิดทาง |
| Nav2 | desired_linear_vel | 0.18 m/s | เพิ่มเป็น 0.25 สำหรับเร็วขึ้น |
| Nav2 | lookahead_dist | 0.5 m | 0.7 smooth / 0.35 tight |
| Nav2 | xy_goal_tolerance | 0.15 m | ลดเป็น 0.10 สำหรับแม่นยำ |
| Smoother | max_velocity | [0.18, 0, 1.2] | ลดเป็น 0.15 สำหรับพื้นที่แคบ |
| Scan Filter | self-hits box | ±0.55, ±0.65 m | ขยายถ้า Nav2 เห็น robot posts |
| AMCL | max_particles | 1500 | เพิ่มสำหรับ map ใหญ่ |
| Battery | voltage_scale | 2.547 | calibrate ด้วย multimeter |
| Battery | percentage_mode | lifepo4_8s | linear สำหรับ battery ประเภทอื่น |
| Yield | min_distance | 0.60 m | เพิ่มเป็น 0.80 สำหรับระยะห่างมากขึ้น |

Version: 1.0 | Branch: agv-ros-webx | Repo: ezeman/amr-robot
Generated: 2026-03-17